DISTO在电力网改造工程中的应用

我国幅园辽阔，涉及通讯、用电等的电力网项目非常庞大；同时电力网的改造项目工程比较大，比较频繁。在电力网改造项目中需要布设电线走向、铺设电线杆。电力线一般需要定向，测量电线杆的间距。在大部分山区或丘陵地区，一般老的测量方法都比较困难，如用花杆定向、皮尺丈量或经纬仪定向、经纬仪配合红外测距仪测距，红外测距仪应用时需配合棱镜可，工序比较多，携带不大方便。若是选用了DISTO来搞电线杆铺设，整个测量工作将变得简单而且方便。一般用DISTO测量时须配置望远镜（仿BFT2）和收缩式反射板两个附件。
　　应用DISTO的主要特点：
　　1．测程远，可达200 —— 300米；
　　2．操作简单，无专业知识；
　　3．工作效率高；
　　4．外业携带方便、轻松。
　　那么，DISTO如何测定电力线的高度？
　　基本配置：
　　1）POWER型DISTO 
　　2）BPF1、BFT1望远镜 
　　3）卡爪 
　　4）便携式三角架
　　基本操作：
　　1·将卡爪固定在DISTO上，并装上BPF1、BFT1望远镜；
　　2·将脚架设置于电线正下方（需要测电线高的地方）；
　　3·将DISTO安置于脚架上，利用调节手柄和望远镜来寻找目标（单一电线或电缆）；
　　4·测量。
　　技术要诀：
　　1．为了防止按键时仪器晃动，将DISTO置于TRC（跟踪）模式，只需将激光亮点固定在目标（电线）上即可自动得到测距结果；
　　2．将DISTO瞄向无目标的天空设置TRC模式时，小时间段内无反射信号，DISTO会显示“错误55”，所以必须在设置成TRC模式后，先将激光指向任何测程范围内可测目标，得到一个数值（如此就一直会有红色激光点，不会死机），然后指向天空，寻找目标电缆，真正做到指向哪里就自动测哪（测程范围内）；
　　利用STO1、STO2、STO3、+、- 等功能键可以实时得到电缆间的误差，电缆与地面的距离等结果，无需记录与思考，完全满足此行业架空线测量的各种技术要求。