DISTO第四代产品

2001年6月推出的DISTO第4代产品共有四种型号：DISTO Lite ，DISTO Classic4，DISTO Pro4，DISTO Pro4a。

一、产品介绍
1.DISTO Lite 
　　·是世界上最小的手持式激光测距仪（360克）——轻巧、携带方便
　　·简便的操作键盘，舒适的操作界面
　　·定位支架使从边缘起算的测量更为简便

２.DISTO Classic4
　　·存储十个常数、最后的15个测量数据——可立即进行数据调用/计算
　　·最小、最大值和跟踪的测量功能可轻松完成室内对角线以及垂直距离的测量。
　　·勾股法可轻松完成间接测距

３.DISTO Pro4 & DISTO Pro4a 
　　·字母-数字键盘意味着测量值可以编号存储
　　·综合的计算功能可通过多种测量方法得到多样化的测量值
　　·个人电脑/掌上电脑接口以及软件使计算机可以进行测量数据后处理
　　·自动机械化的后盖可方便进行转变
　　·实物大小请参见技术表格中尺寸。 

二、包装配置
　　lite4/classic4：
　　包装盒（约28×13×8.7厘米）
　　用户手册（1册，包含有中、英等语言）
　　快速入门（1份，包含有中、英等语言）
　　可选配件清单（1份，包含有中、英等语言）
　　电池（4节7号）
　　小反射板（1块）
　　保修卡（1份）
　　仪器外套（约18×7×5厘米），内有：仪器（1台）、用户注意手册（1份，包含中、英等语言）
　　pro4/pro4a：
　　包装盒（约28×20.5×8.7厘米）
　　用户手册（1册，包含有英、德等语言，暂无中文）
　　可选配件清单（1份，包含有中、英等语言）
　　DISTO ONLINE 光盘（1张，英文等）
　　仪器背包（约20×15×5厘米），三个隔间内分别有：
　　可选后盖（2个，带转换接头的后盖、划线/拐角后盖）
　　仪器（1台）、用户注意手册（1份，包含中、英等语言）
　　电池（4节，7号）、背带、小放射板（1块）、保修卡（1份）

三、与第三代的比较
　　1、第4代DISTO：
　　·新增加的Lite 型更为简捷，适合于仅需DISTO进行简单测量的用户
　　·颜色、大小、造型有所变化，看起来更为精致
　　·电池盒、后盖进行了重新设计，与计算机通讯的接口处也加了保护盖，它同时还可以作为中部的起算端（与连接支架的螺孔起算位置相同） 
　　·Pro4/Pro4a采用菜单操作，增加了字母数字键，附加功能也更多，更为全面、实用。
　　2、Classic3 与Classic4的比较
　　Classic4 与Classic3 的区别不大，其基本的功能：距离、面积、体积、延时、跟踪测量，以及跟踪最大最小值、勾股计算等是相同。
　　但是，第3代产品只能存储1个常数，而Classic4可以对10个常数进行编辑、存储、调用。同时Classic4只能对最后15个测量值进行存储、调用，相较与Classic3的20个有所减少。
　　对于简单房产测量、交通事故现场测量等，Classic是属于性价比最优越的选择。
　　3、Lite
　　它的价格最为便宜，功能也是最为简单的，但它的精度与其它型号一样精确。它只有距离、面积、体积、延时、跟踪测量等几种功能，没有诸如勾股计算等附加的应用功能，也没有常数及最后测量值的存储。它比较适合于数据量不大的一般测量状况。
　　4、memo、Pro3 与Pro4/Pro4a的比较
　　memo与Pro4的精度均为±3mm，Pro3与Pro4a的为±1.5mm。Pro4与Pro4a之间区别仅仅表现在精度上。
第4代带接口的DISTO与以前的有很大的改变。变化表现在键盘上，就是新的仪器增加了10个字母数字键，可以通过键盘直接输入数据，也可以对数据进行文本说明。而最大的改变是新品采用菜单操作系统，由此，Pro4/Pro4a的使用和功能变得一目了然。同时，在启动菜单的情况下，还可以通过更为简便的热键来操作。
另一点值得一提的是新品的后盖设计。为适应不同的应用要求，第4代产品共有三种可选后盖：带转换接头后盖、划线/拐角后后盖、带转角后盖。同时采用磁性元件对后盖进行自动识别。
　　第4代较之第3代的数据存储量有所减少，由1000组减为800组，同时都可以进行数据分组管理，但第4代可以对数据进行文本注释。它的的存储方式分为三种：通过键盘存储、调用9个常数，自动存储最后15个测量值，以及800组的测量、计算结果或输入数据的存储。
　　Pro4/Pro4a数据可以全部或选择性的传输到外设，其传输格式较之第3代有所改变，由原来的9600波特、7个数据位、1个停止位、一个校验位变为9600波特、8个数据位、1个停止位、无校验。具体详细的说明请参见接口的详细说明中。
　　对于带接口的DISTO，14种附加功能在具体的应用中更贴近用户的实际要求。第4代新品的应用功能明显全面很多，如求三角形、梯形、山形墙的边、角、面积等。尤其值得一提的新增功能——放样（常量和变量），在实际工作就会带来更多的便利。同时，还提供特殊计算：除、平方、开方等。
　　Pro4/Pro4a非常适合于数据量大的系统应用，对于精度要求较高的场合也是一个不错的选择。
　　总而言之，DISTO第四代新品更多的考虑到实际应用时的细节问题，操作也是非常简单易学，相信使用起来更为得心应手。

附：

四种型号技术参数的对照表

| 项目 / 型号 |  | DISTO pro4a | DISTO pro4 | DISTO Classic4 | DISTO Lite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量精度 |  | ±1.5mm | ±3mm | ±3mm | ±3mm |
| 最小显示 |  | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
| 测程 |  | 0.3-100m | 0.3-100m | 0.3-100m | 0.3-100m |
| 工程反射板测程 |  | 300m | 300m | 300m | 300m |
| 激光点直径 | 10m | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
|  | 50m | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm |
|  | 100m | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm |
| 测量时间 |  | 0.5-4秒 | 0.5-4秒 | 0.5-4秒 | 0.5-4秒 |
| 光源 |  | 可见激光 |  |  |  |
| 激光等级 |  | 2级，符合IEC825 – 1和EN60825 – 1（635nm） |  |  |  |
| 尺寸（mm） |  | 188×70×47 | 188×70×47 | 172×69×44 | 154×69×44 |
| 重量 |  | 440g | 440g | 360g | 360g |
| 操作温度 |  | -10 - +50°C | -10 - +50°C | -10 - +50°C | -10 - +50°C |
| 防水等级 |  | IP54;IEC529 |  |  |  |
| 电源 |  | AA型4×1.5V | AA型4×1.5V | AAA型4×1.5V |  |
| RS232接口 |  | 有 | 有 | 无 | 无 |
| 存贮数据 |  | 800 | 800 | 15 | 无 |
| 延时测量 |  | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 加、减常数 |  | 有 | 有 | 有 | 无 |
| 分组管理 |  | 有 | 有 | 无 | 无 |
| 安装经纬仪 |  | 可以 | 可以 | 可以 | 无 |
| 13种计算功能 |  | 有 | 有 | 有4种 | 有4种 |
| 取8次平均值 |  | 有 | 无 | 无 | 无 |
| 存贮固定常数 |  | 有 | 无 | 有 | 无 |
| 袖珍计算器 |  | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 液晶显示数字 |  | 四行 | 四行 | 两行 | 两行 |