CLASSIC经典型手持测距仪的特点

CLASSIC经典型DISTO与基本型DISTO相比，除了拥有基本型的特点、功能外，还拥有以下几个方面独有的特点及功能：
　 1．超大屏幕显示：可显示两行测量数值，及运算过程。
　 2．清楚的图符显示：电池的容量、声音开关状态、测量的起算边设置等。
　 3．存贮及显示功能：存贮一个常数，并可调出使用。
　 4．测量最大值功能
　 5．求最小值功能
　 6．测量墙体高度
　 7．萤光装置，便于晚上使用
　 8．可叫出最后20个测量值
　 9．体积更小，仅为基本型2/3般大
　 10．重量更轻，约为基本型的一半重。
　 11．等号键除了确认功能外，还有：按“+”；再按“=”使测量值增倍功能。
　 12．“O”设置键还有恢复键功能，相当计算机“clear”键。
　 此外，经典型的某些功能在操作方面与其它型号还有些不同：
　 1．在OFFSET设置加减常数时，按“+”、“-“，再按“×”，数值以100mm为基数改变。与其它型号顺序恰好相反。
　 2．自动跟踪键结束时，按“△”；“O”；“=”停止。
　 3．查看最后测量值：开机后，先按“O”键，再双击“F”键，可通过“+”、“-”查看更早的测量值，按“=”键确认。
　 4．在FNC1存贮常数时，按“△”两次，再按“F”（保持FNC1 出现 ）时，按“=”确认；通过“+”、“-“可以改变常数。FNC1调出常数时，依次按“△”；“O”；再短击“F”；按“=”键即确认。
　 5．在FNC4测量墙体高度时与智能型FNC1不同：主要是测量第二点时，启用了连续测量键。按键次序有点不同。具体详见《CLASSIC手册》或《经典型手持激光测距仪的操作使用简要说明》。